BTS SIO — SISR ¦ Épreuve E5 ¦ Livrable Technique Professionnel ¦ SESSION 2026

SUJET 1

Haute Disponibilité Réseau — HSRP

Architecture Cisco redondante pour MediSanté 24/7

| Candidat | Younes Bouizergane |
| --- | --- |
| Formation | BTS SIO — Option SISR |
| Organisation cliente | MediSanté 24/7 — Toulouse — Service téléassistance médicale |
| Technologies | Cisco IOS 15.2, HSRP v2, VoIP SIP, 802.1Q, SNMP v2c, Syslog, Zabbix |
| Session | 2025 – 2026 |
| Tuteur pédagogique | Professeur référent SISR |

ℹ️ Document à usage pédagogique — Épreuve E5 BTS SIO SISR. Données entreprise anonymisées.

Table des matières

| I. | Présentation de l'entreprise et analyse de l'existant |
| --- | --- |

| II. | Problématique, cahier des charges et choix techniques |
| --- | --- |

| III. | Architecture technique et plan d'adressage |
| --- | --- |

| IV. | Configuration et mise en œuvre complète |
| --- | --- |

| V. | Tests de validation, recette et métriques |
| --- | --- |

| VI. | Plan de supervision, maintenance et PRA |
| --- | --- |

| ★ | Conclusion, bilan de compétences et perspectives |
| --- | --- |

I Présentation de l'entreprise et analyse de l'existant

1.1 — Présentation de MediSanté 24/7

MediSanté 24/7 est une plateforme de téléassistance médicale agréée par l'Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie, dont le siège est situé à Toulouse (Haute-Garonne). Fondée en 2012, l'entreprise a pour mission principale d'assurer la surveillance et l'assistance médicale à distance des personnes âgées, dépendantes ou isolées, à travers un système de téléalarmes personnelles connectées à une centrale d'appels.

L'activité de MediSanté 24/7 s'inscrit dans le secteur médico-social réglementé par le Code de la Santé Publique. À ce titre, l'entreprise est soumise à des contraintes strictes de disponibilité de service, de sécurité des données de santé (référentiel HDS — Hébergeur de Données de Santé) et de continuité opérationnelle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.

| Raison sociale | MediSanté 24/7 — Société par Actions Simplifiée (SAS) |
| --- | --- |
| Secteur d'activité | Téléassistance médicale — Services aux personnes — Code APE 8790A |
| Effectif total | 92 personnes : 80 opérateurs médicaux + 12 techniciens IT et administratifs |
| Localisation | Toulouse, Haute-Garonne (31) — Centre d'appels de 1 200 m² |
| Clients actifs | 12 000 abonnés équipés de téléalarmes personnelles connectées |
| Appels traités | ≈ 1 200 appels par jour — 15 % classifiés urgences vitales (SAMU) |
| Agrément | ARS Occitanie — SAAD Niveau 3 — Certification ISO 9001 v2015 |
| Certification HDS | Hébergeur de Données de Santé — ANSSI agréé |
| Interlocuteur IT | M. Laurent Fabre — Directeur des Systèmes d'Information (DSI) |
| Contexte de la mission | Audit et refonte de l'infrastructure réseau critique |

1.2 — Environnement technique et architecture existante

L'infrastructure informatique de MediSanté 24/7 est entièrement dépendante du réseau pour son fonctionnement. Chaque poste opérateur est équipé d'un softphone VoIP (Cisco IP Communicator 9.1) connecté au serveur Cisco Call Manager Express (CME) interne. Les dossiers patients sont hébergés sur un serveur Windows Server 2019 dans la salle informatique sécurisée (badge magnétique + camera). Le réseau LAN est câblé en Ethernet Gigabit (cat.6a) et les postes accèdent à Internet via un unique routeur Cisco 1841 connecté à un lien fibre Orange Pro 100/100 Mbps.

| Équipement | Modèle / Version | Rôle | Quantité | État |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Routeur passerelle | Cisco 1841 IOS 12.4 | Accès WAN — SPOF critique | 1 | ⚠ Obsolète |
| Switch distribution | Cisco Catalyst 2960 24P | Distribution LAN PoE | 2 | Fonctionnel |
| Serveur Call Manager | Windows Server 2019 — CME | Gestion VoIP SIP | 1 | Fonctionnel |
| Serveur Dossiers Patients | Windows Server 2022 — NAS | Stockage données médicales | 1 | Fonctionnel |
| Postes opérateurs | HP EliteDesk 800 G6 | Stations de travail VoIP | 80 | Fonctionnels |
| Téléphones IP | Cisco IP Phone 7945 | Téléphonie dure opérateurs | 80 | Fonctionnels |
| Onduleur | APC Smart-UPS 3000VA | Alimentation secourue | 2 | Fonctionnels |
| Lien WAN | Orange Pro Fibre 100/100 | Accès Internet | 1 | Actif |
| Lien WAN secours | Aucun | — | 0 | ⚠ Absent |
| Supervision réseau | Aucun outil | — | 0 | ⚠ Absent |

1.3 — Audit de l'existant — Dysfonctionnements identifiés

Un audit complet de l'infrastructure réseau a été réalisé sur 5 jours (entretiens DSI, analyse des logs système, tests de charge et simulation de panne). Les conclusions sont alarmantes pour un service médical critique.

⚠️ CONSTAT CRITIQUE : L'infrastructure réseau actuelle ne respecte aucun des standards de haute disponibilité requis pour un service médical d'urgence. La disponibilité réelle mesurée est de 97,5 % — soit 219 heures d'indisponibilité potentielle par an.

Failles majeures identifiées lors de l'audit :

- SPOF critique : un seul routeur Cisco 1841 en passerelle. Sa panne entraîne l'arrêt total du service (0 accès Internet, 0 VoIP externe, 0 connexion distante).

- MTTR inacceptable : le temps moyen de rétablissement est estimé entre 2h et 4h (déplacement et intervention d'un technicien Cisco — aucun technicien certifié en interne).

- Aucune supervision proactive : les pannes réseau sont signalées par les opérateurs lorsqu'ils ne parviennent plus à prendre les appels — détection a posteriori uniquement.

- Absence de redondance WAN : un seul lien fibre Orange. Une panne chez l'opérateur prive intégralement le service pendant plusieurs heures.

- Aucune traçabilité des événements réseau : les logs IOS du Cisco 1841 ne sont pas exportés vers un serveur centralisé — impossibilité d'analyser les incidents après coup.

- Vieillissement matériel critique : le Cisco 1841 est en fin de support (EOS novembre 2016) — aucune mise à jour de sécurité disponible — vulnérabilités IOS non corrigées.

- Absence de QoS : le trafic VoIP SIP n'est pas prioritarisé — dégradation de la qualité voix lors des pics de charge réseau.

| Indicateur | Valeur mesurée / estimée | Standard requis (secteur médical) | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilité réseau | 97,5 % (≈ 219 h d'indisponibilité/an) | 99,999 % (< 5,26 min/an) | ❌ Très insuffisant |
| MTTR (temps de rétablissement) | 2h à 4h (intervention manuelle) | < 1 minute (automatique) | ❌ 120 à 240 fois trop long |
| Redondance équipements | 0 (aucun failover) | N+1 minimum | ❌ Absent |
| Supervision réseau | Aucune | Monitoring 24/7 avec alertes | ❌ Absent |
| Traçabilité des événements | 0 log centralisé | Syslog + SIEM recommandé | ❌ Absent |
| Âge du routeur passerelle | 10+ ans — EOS 2016 | < 5 ans — sous support | ❌ Non conforme |

II Problématique, cahier des charges et choix techniques

2.1 — Problématique principale

💡 PROBLÉMATIQUE : Comment garantir une disponibilité réseau de 99,999 % (SLA contractuel ARS) pour un service d'urgence médicale traitant 1 200 appels VoIP par jour, en éliminant tout point de défaillance unique (SPOF), avec un basculement automatique et transparent en moins d'une seconde, sans reconfiguration des équipements clients, et dans un budget maîtrisé ?

2.2 — Cahier des charges technique

Le cahier des charges a été co-rédigé avec le DSI M. Fabre et validé par la direction médicale. Il définit les exigences techniques et fonctionnelles auxquelles doit répondre la solution déployée :

| Exigence | Valeur cible | Priorité | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Temps de basculement | < 1 seconde | CRITIQUE | Un appel VoIP ne doit pas être interrompu |
| Disponibilité annuelle | 99,999 % — < 5,26 min d'indispo/an | CRITIQUE | SLA contractuel ARS Occitanie |
| Transparence clients | 0 reconfiguration des postes | HAUTE | 80 opérateurs non techniques |
| Authentification HSRP | MD5 Key-chain obligatoire | HAUTE | Sécurité contre routeurs non autorisés |
| Supervision réseau | SNMP v2c + Syslog centralisé | HAUTE | Détection proactive des pannes |
| Alerting automatique | Email + SMS en < 60 secondes | HAUTE | Intervention IT rapide |
| QoS VoIP | DSCP EF (Expedited Forwarding) | MOYENNE | Prioritisation trafic vocal |
| Traçabilité des événements | Logs Syslog conservés 12 mois | MOYENNE | Conformité HDS et audit ARS |
| Documentation technique | Procédure MCO + schémas à jour | MOYENNE | Maintien en condition opérationnelle |
| Budget matériel | < 8 000 € HT | INFORMATIVE | Enveloppe DSI validée par DG |

2.3 — Comparaison des solutions envisagées

Avant de retenir HSRP, trois approches techniques ont été étudiées et comparées selon les critères du cahier des charges :

| Critère | HSRP v2 (Cisco) | VRRP (standard) | GLBP (Cisco) | Solution manuelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard / propriétaire | Propriétaire Cisco | RFC 5798 — Ouvert | Propriétaire Cisco | N/A |
| Compatibilité matérielle | 100% (Cisco existant) | Multi-constructeur | 100% Cisco | N/A |
| Temps de bascule | < 1 seconde | < 3 secondes | < 1 seconde | 2h à 4h |
| Authentification MD5 | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui | N/A |
| Tracking d'interfaces | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui | N/A |
| Équilibrage de charge | ❌ Non (1 routeur actif) | ❌ Non | ✅ Oui (multi-actif) | N/A |
| Complexité de config | Faible — Bien documenté | Moyenne | Élevée | Faible mais MTTR > 2h |
| Coût d'implémentation | Matériel uniquement | Matériel uniquement | Matériel uniquement | Main d'œuvre |
| Adaptation à l'existant | ✅ Parfaite (Cisco 2911) | ⚠ Partielle | ✅ Bonne | ❌ Non viable |
| Décision | ✅ RETENU | — | — | ❌ Écarté |

HSRP v2 a été retenu car il s'intègre nativement dans l'infrastructure Cisco existante, offre le temps de bascule le plus court compatible avec la VoIP SIP, et la configuration reste maîtrisable par l'équipe IT interne. GLBP, bien que plus performant en termes d'équilibrage de charge, introduit une complexité de configuration inutile pour un réseau de cette taille.

III Architecture technique et plan d'adressage

3.1 — Principe de fonctionnement du protocole HSRP

Le Hot Standby Router Protocol (HSRP), défini dans la RFC 2281 et sa version 2 dans la RFC 3768, permet à plusieurs routeurs de former un groupe redondant partageant une adresse IP virtuelle (VIP) et une adresse MAC virtuelle. Un seul routeur est actif (Active) à tout moment ; les autres sont en veille (Standby ou Listen). La bascule est entièrement automatique et transparente pour les équipements clients.

Mécanisme de fonctionnement — Les états HSRP :

- INITIAL : État de départ, le routeur vient d'être mis sous tension ou HSRP vient d'être activé.

- LEARN : Le routeur attend de recevoir un message Hello du routeur Active pour connaître l'IP virtuelle.

- LISTEN : Le routeur connaît la VIP mais n'est ni Active ni Standby — il écoute les messages Hello.

- SPEAK : Le routeur envoie des messages Hello et participe à l'élection du routeur Active.

- STANDBY : Le routeur est prêt à prendre le relais si le routeur Active devient indisponible. Il envoie des Hello toutes les 1 seconde (configurable).

- ACTIVE : Le routeur répond au trafic destiné à l'IP virtuelle et traite les paquets pour le réseau local.

Paramètres temporels HSRP configurés :

| Hello Timer | 1 seconde — Fréquence d'envoi des messages Hello entre routeurs |
| --- | --- |
| Hold Timer | 3 secondes — Délai après lequel un routeur Active est considéré défaillant |
| Preempt Delay | 15 secondes — Délai avant que R1 reprenne le rôle Active après sa remontée |
| Temps de bascule théorique | ≤ 3 × Hello Timer = ≤ 3 secondes (pratique < 1 s avec ARP gratuit) |
| Temps de bascule mesuré | 823 ms — validé par les tests de failover |

3.2 — Topologie réseau déployée

L'architecture HSRP déployée introduit un deuxième routeur Cisco 2911 (R2) en remplacement du Cisco 1841 obsolète. Les deux routeurs partagent une IP virtuelle 192.168.1.1 qui constitue la passerelle par défaut de l'ensemble des postes clients. Aucune modification n'est nécessaire sur les postes opérateurs.

📦 Cisco Packet Tracer — Topologie HSRP — MediSanté 24/7 Physical Config CLI Attributes

INTERNET / WAN FAI Orange — Fibre 100 Mbps │ │ Gi0/1 (R1) Gi0/1 (R2) │ │ ┌────────────▼─────┐ ┌────────▼──────────┐ │ CISCO R1 │ │ CISCO R2 │ │ Cisco 2911 │ │ Cisco 2911 │ │ 192.168.1.2 │◄──►│ 192.168.1.3 │ │ Priorité 110 │ │ Priorité 100 │ │ ← ACTIVE → │ │ ← STANDBY → │ └──────────┬────────┘ └────────┬──────────┘ │ Hello HSRP 1s MD5 │ ┌──────────▼─────────────────────▼──────────┐ │ IP VIRTUELLE (VIP) — 192.168.1.1 │ │ MAC virtuelle : 0000.0C9F.F001 │ │ ← Passerelle par défaut de TOUS │ │ les postes clients (statique) │ └────────────────┬──────────────────────────┘ │ Gi0/0 ┌────────────────▼──────────────────────────┐ │ Cisco Catalyst 2960 — SW1 │ │ (Switch de distribution PoE) │ └───────┬─────────────┬──────────┬──────────┘ VLAN 10 VLAN 20 VLAN 99 Opérateurs VoIP Serveurs Mgmt IT (80 postes) Call Mgr 192.168.99.0 192.168.1.x 192.168.1.x

Figure 1 — Architecture HSRP déployée — R1 (Active, priorité 110), R2 (Standby, priorité 100) — VIP 192.168.1.1 partagée — Bascule transparente < 1 seconde

3.3 — Plan d'adressage IP complet

| Équipement / Interface | Adresse IP | Masque réseau | Rôle HSRP | VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cisco R1 — Gi0/0 (LAN) | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | Active — Priorité 110 | VLAN 10 trunk |
| Cisco R2 — Gi0/0 (LAN) | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | Standby — Priorité 100 | VLAN 10 trunk |
| VIP (IP virtuelle HSRP) | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | Gateway postes clients | Partagée (groupe 1) |
| Cisco R1 — Gi0/1 (WAN) | DHCP FAI Orange 1 | — | Lien Internet principal | WAN |
| Cisco R2 — Gi0/1 (WAN) | DHCP FAI Orange 2 | — | Lien Internet secondaire | WAN |
| Switch SW1 — VLAN 99 | 192.168.99.10 | 255.255.255.0 | Administration IT | VLAN 99 |
| Serveur Call Manager (CME) | 192.168.1.20 | 255.255.255.0 | Téléphonie VoIP SIP | VLAN 20 |
| Serveur Dossiers Patients | 192.168.1.21 | 255.255.255.0 | Stockage données médicales | VLAN 20 |
| Serveur Syslog / Zabbix | 192.168.1.50 | 255.255.255.0 | Supervision et logs réseau | VLAN 20 |
| Postes opérateurs | 192.168.1.100–180 | 255.255.255.0 | Stations de travail VoIP | VLAN 10 |
| IP DHCP exclues | 192.168.1.1–30 | — | Équipements réseau et serveurs | — |

IV Configuration et mise en œuvre complète

4.1 — Pré-requis et préparation du déploiement

Avant toute configuration, une fenêtre de maintenance a été planifiée un dimanche entre 3h00 et 5h00 (période de plus faible activité selon les statistiques d'appels). Une communication a été envoyée à l'encadrement médical. Les configurations ont été testées en amont dans un environnement simulé (Cisco Packet Tracer + GNS3) pendant 3 jours.

Étapes de préparation :

- Sauvegarde de la configuration du Cisco 1841 existant (copy run start + export TFTP).

- Commande et réception des deux Cisco 2911 (délai 5 jours ouvrés).

- Installation en rack et câblage à froid des deux nouveaux routeurs.

- Test complet en environnement simulé (Packet Tracer) — validation de la procédure.

- Rédaction du plan de rollback en cas d'échec du déploiement.

- Brief de l'équipe IT interne sur la procédure et la supervision HSRP.

- Notification de la fenêtre de maintenance à la direction médicale.

4.2 — Configuration complète de Router R1 (Active — Priorité 110)

R1 est le routeur principal (Active). Sa priorité HSRP est fixée à 110, soit 10 points de plus que R2 (100), ce qui lui garantit le rôle Active en fonctionnement normal. Le mécanisme preempt avec délai minimum de 15 secondes lui permet de reprendre automatiquement le rôle Active après sa remontée, en laissant le temps aux protocoles de routage et au spanning-tree de converger. L'authentification MD5 avec une clé secrète partagée empêche tout routeur non autorisé d'intégrer le groupe HSRP et de provoquer un failover malveillant.

● ● ● CLI — R1-MediSante-Active — Configuration complète HSRP + QoS + SNMP + SSH ! ════════════════════════════════════════════════════════════ ! Configuration R1-MediSante-Active — Cisco 2911 IOS 15.2 ! Date : 15/04/2024 — Ingénieur : Younes Bouizergane ! ════════════════════════════════════════════════════════════ Router(config)#hostname R1-MediSante-Active ! ── Sécurisation de base ───────────────────────────────────── R1(config)#service password-encryption R1(config)#enable secret 5 $1$mERr$R1MediSante2024Secure R1(config)#no ip domain-lookup R1(config)#banner motd # Acces autorise uniquement — MediSante 24/7 # R1(config)#logging console informational ! ── Interface LAN — Réseau interne 192.168.1.0/24 ─────────── R1(config)#interface GigabitEthernet0/0 R1(config-if)#description LAN-MediSante-VLAN10-VoIP-Operateurs R1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#duplex full R1(config-if)#speed 1000 ! ── Interface WAN — Lien fibre Orange principal ────────────── R1(config)#interface GigabitEthernet0/1 R1(config-if)#description WAN-Orange-FAI1-Fibre100M-Principal R1(config-if)#ip address dhcp R1(config-if)#no shutdown ! ── Routage par défaut vers Internet ──────────────────────── R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1 ! ── Configuration HSRP Groupe 1 sur interface LAN ─────────── R1(config)#interface GigabitEthernet0/0 R1(config-if)#standby version 2 R1(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.1 R1(config-if)#standby 1 priority 110 R1(config-if)#standby 1 preempt delay minimum 15 R1(config-if)#standby 1 authentication md5 key-string MedSecure2024! R1(config-if)#standby 1 timers 1 3 R1(config-if)#standby 1 name HSRP-MediSante-Groupe1 ! ── Tracking WAN — Réduit la priorité si lien Orange tombe ── ! Priorité passe de 110 à 90 → R2 (100) devient Active R1(config-if)#standby 1 track 1 decrement 20 R1(config)#track 1 interface GigabitEthernet0/1 line-protocol ! ── QoS VoIP — Priorité du trafic SIP et RTP ──────────────── R1(config)#class-map match-any VOIP-TRAFFIC R1(config-cmap)#match protocol sip R1(config-cmap)#match protocol rtp audio R1(config)#policy-map QOS-VOIP-PRIORITY R1(config-pmap)#class VOIP-TRAFFIC R1(config-pmap-c)#priority percent 30 R1(config)#interface GigabitEthernet0/0 R1(config-if)#service-policy output QOS-VOIP-PRIORITY ! ── Supervision SNMP v2c ───────────────────────────────────── R1(config)#snmp-server community MediSante_RO RO R1(config)#snmp-server community MediSante_RW RW R1(config)#snmp-server location Toulouse-SalleServeurs-R104 R1(config)#snmp-server contact it@medisante247.fr R1(config)#snmp-server host 192.168.1.50 version 2c MediSante_RO R1(config)#snmp-server enable traps hsrp R1(config)#snmp-server enable traps interface ! ── Syslog vers serveur centralisé ────────────────────────── R1(config)#logging host 192.168.1.50 R1(config)#logging trap informational R1(config)#logging source-interface GigabitEthernet0/0 R1(config)#service timestamps log datetime msec ! ── Accès SSH sécurisé ─────────────────────────────────────── R1(config)#ip domain-name medisante247.local R1(config)#crypto key generate rsa modulus 2048 R1(config)#ip ssh version 2 R1(config)#ip ssh time-out 60 R1(config)#ip ssh authentication-retries 3 R1(config)#line vty 0 4 R1(config-line)#transport input ssh R1(config-line)#login local R1(config-line)#exec-timeout 15 0 R1(config)#end R1#write memory Building configuration... [OK] %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Figure 2 — CLI R1 : configuration complète HSRP v2, priorité 110, MD5, tracking WAN, QoS VoIP, SNMP v2c, SSH v2, Syslog — wr m [OK]

4.3 — Vérification de l'état HSRP après configuration R1

Immédiatement après la configuration de R1, les commandes de vérification confirment que R1 est bien dans l'état Active et qu'il répond sur la VIP 192.168.1.1.

📦 R1-MediSante-Active — show standby brief / show standby Physical Config CLI Attributes

R1-MediSante-Active#show standby brief P indicates configured to preempt. ¦ Interface Grp Pri P State Active Standby VirtualIP Gi0/0 1 110 P Active local unknown 192.168.1.1 R1-MediSante-Active#show standby GigabitEthernet0/0 - Group 1 (version 2) State is Active 2 state changes, last state change 00:14:32 Virtual IP address is 192.168.1.1 Active virtual MAC address is 0000.0c9f.f001 Local virtual MAC address is 0000.0c9f.f001 (v2 default) Hello time 1 sec, hold time 3 sec Next hello sent in 0.432 secs Preemption enabled, delay min 15 secs Active router is local Standby router is unknown (not yet elected) Priority 110 (configured 110) Track object 1 (GigabitEthernet0/1 line-protocol) state Up Decrement 20 Group name is HSRP-MediSante-Groupe1

Figure 3 — show standby — R1 confirmé Active, VIP 192.168.1.1, MAC 0000.0c9f.f001, Preempt activé avec délai 15s

4.4 — Configuration complète de Router R2 (Standby — Priorité 100)

R2 est configuré de manière symétrique à R1, avec une priorité inférieure (100). En fonctionnement normal, R2 reste en état Standby et surveille R1 via des messages Hello toutes les secondes. Dès que R1 ne répond plus pendant 3 secondes consécutives (Hold Timer), R2 passe en état Speak puis Active, et prend en charge l'IP virtuelle 192.168.1.1. La même clé d'authentification MD5 garantit que seuls R1 et R2 peuvent former le groupe HSRP.

● ● ● CLI — R2-MediSante-Standby — Configuration complète ! ════════════════════════════════════════════════════════════ ! Configuration R2-MediSante-Standby — Cisco 2911 IOS 15.2 ! ════════════════════════════════════════════════════════════ Router(config)#hostname R2-MediSante-Standby R2(config)#service password-encryption R2(config)#enable secret 5 $1$mERr$R2MediSante2024Secure R2(config)#no ip domain-lookup ! ── Interface LAN — Adresse standby 192.168.1.3 ───────────── R2(config)#interface GigabitEthernet0/0 R2(config-if)#description LAN-MediSante-STANDBY R2(config-if)#ip address 192.168.1.3 255.255.255.0 R2(config-if)#no shutdown R2(config-if)#duplex full R2(config-if)#speed 1000 ! ── Interface WAN — Lien fibre Orange secondaire ───────────── R2(config)#interface GigabitEthernet0/1 R2(config-if)#description WAN-Orange-FAI2-Fibre100M-Secondaire R2(config-if)#ip address dhcp R2(config-if)#no shutdown R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1 ! ── HSRP Groupe 1 — Priorité 100 (Standby) ────────────────── R2(config)#interface GigabitEthernet0/0 R2(config-if)#standby version 2 R2(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.1 R2(config-if)#standby 1 priority 100 R2(config-if)#standby 1 preempt delay minimum 15 R2(config-if)#standby 1 authentication md5 key-string MedSecure2024! R2(config-if)#standby 1 timers 1 3 R2(config-if)#standby 1 name HSRP-MediSante-Groupe1 ! ── QoS VoIP identique à R1 ───────────────────────────────── R2(config)#class-map match-any VOIP-TRAFFIC R2(config-cmap)#match protocol sip R2(config-cmap)#match protocol rtp audio R2(config)#policy-map QOS-VOIP-PRIORITY R2(config-pmap)#class VOIP-TRAFFIC R2(config-pmap-c)#priority percent 30 R2(config)#interface GigabitEthernet0/0 R2(config-if)#service-policy output QOS-VOIP-PRIORITY ! ── SNMP + Syslog identiques à R1 ─────────────────────────── R2(config)#snmp-server community MediSante_RO RO R2(config)#snmp-server host 192.168.1.50 version 2c MediSante_RO R2(config)#snmp-server enable traps hsrp R2(config)#logging host 192.168.1.50 R2(config)#logging trap informational R2(config)#service timestamps log datetime msec R2(config)#end R2#write memory Building configuration... [OK]

Figure 4 — CLI R2 : configuration symétrique à R1 avec priorité 100 — Même clé MD5 — QoS + SNMP + Syslog — Building configuration [OK]

4.5 — Vérification état HSRP après configuration R1 + R2

Une fois R2 configuré, l'adjacence HSRP s'établit automatiquement. Le show standby brief confirme que R1 est Active et R2 est Standby, avec la VIP 192.168.1.1 correctement partagée.

📦 R1 et R2 — show standby brief + test connectivité poste client Physical Config CLI Attributes

! Vérification sur R1 — Après configuration R2 R1-MediSante-Active#show standby brief P indicates configured to preempt. ¦ Interface Grp Pri P State Active Standby VirtualIP Gi0/0 1 110 P Active local 192.168.1.3 192.168.1.1 ! Vérification sur R2 — Confirme l'état Standby R2-MediSante-Standby#show standby brief Interface Grp Pri P State Active Standby VirtualIP Gi0/0 1 100 P Standby 192.168.1.2 local 192.168.1.1 ! Test de connectivité depuis un poste opérateur C:\>ping 192.168.1.1 Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255 Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255 Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255 Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255 Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (0% de perte) ! Vérification ARP — La VIP répond avec la MAC virtuelle HSRP C:\>arp -a 192.168.1.1 00-00-0c-9f-f0-01 dynamique ← MAC HSRP v2 192.168.1.2 84-25-3f-xx-xx-xx dynamique ← MAC physique R1

Figure 5 — show standby — Adjacence HSRP établie : R1 Active 192.168.1.2, R2 Standby 192.168.1.3, VIP 192.168.1.1 — MAC HSRP v2 00-00-0c-9f-f0-01

4.6 — Configuration du Switch Catalyst 2960 (VLANs + Trunk)

Le switch Cisco Catalyst 2960 est configuré pour séparer les flux réseau en VLANs distincts (opérateurs, serveurs, management) et établir un lien trunk 802.1Q vers les deux routeurs HSRP.

📦 SW1-MediSante — Cisco Catalyst 2960 — Configuration complète VLANs + Trunk Physical Config CLI Attributes

Switch>enable Switch#configure terminal Switch(config)#hostname SW1-MediSante ! ── Sécurisation de base du switch ────────────────────────── SW1(config)#service password-encryption SW1(config)#enable secret 5 $1$mERr$SW1MediSante2024Secure SW1(config)#ip default-gateway 192.168.99.1 ! ── Création des VLANs ─────────────────────────────────────── SW1(config)#vlan 10 SW1(config-vlan)#name VLAN-Operateurs-VoIP SW1(config-vlan)#exit SW1(config)#vlan 20 SW1(config-vlan)#name VLAN-Serveurs-Critiques SW1(config-vlan)#exit SW1(config)#vlan 99 SW1(config-vlan)#name VLAN-Management-IT SW1(config-vlan)#exit ! ── Ports d'accès VLAN 10 — Postes opérateurs (Fa0/1-40) ──── SW1(config)#interface range FastEthernet0/1-40 SW1(config-if-range)#description Poste-Operateur-VoIP SW1(config-if-range)#switchport mode access SW1(config-if-range)#switchport access vlan 10 SW1(config-if-range)#spanning-tree portfast SW1(config-if-range)#spanning-tree bpduguard enable SW1(config-if-range)#exit ! ── Ports Access VLAN 20 — Serveurs (Fa0/41-46) ───────────── SW1(config)#interface range FastEthernet0/41-46 SW1(config-if-range)#description Serveur-Critique SW1(config-if-range)#switchport mode access SW1(config-if-range)#switchport access vlan 20 SW1(config-if-range)#exit ! ── Port Trunk vers R1 — Gi0/1 ────────────────────────────── SW1(config)#interface GigabitEthernet0/1 SW1(config-if)#description TRUNK-vers-R1-MediSante-Active SW1(config-if)#switchport mode trunk SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,99 SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 99 SW1(config-if)#exit ! ── Port Trunk vers R2 — Gi0/2 ────────────────────────────── SW1(config)#interface GigabitEthernet0/2 SW1(config-if)#description TRUNK-vers-R2-MediSante-Standby SW1(config-if)#switchport mode trunk SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,99 SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 99 SW1(config-if)#exit ! ── Interface de management (VLAN 99) ─────────────────────── SW1(config)#interface vlan 99 SW1(config-if)#ip address 192.168.99.10 255.255.255.0 SW1(config-if)#no shutdown SW1(config)#end SW1#write memory Building configuration... [OK]

Figure 6 — CLI Switch : VLANs 10/20/99 créés, ports access VLAN 10 (opérateurs) + VLAN 20 (serveurs), trunks Gi0/1 et Gi0/2 802.1Q vers R1 et R2 — wr m [OK]

V Tests de validation, recette et métriques

5.1 — Test de failover — Ping continu pendant la bascule R1 → R2

Le test principal consiste à simuler une panne du routeur Active (R1) en coupant son alimentation électrique, pendant qu'un ping continu est lancé depuis un poste opérateur (IP 192.168.1.100) vers la VIP HSRP (192.168.1.1). Ce test valide le temps de bascule réel et l'imperceptibilité pour les appels VoIP.

📦 Poste Opérateur01 — CMD — ping 192.168.1.1 -t — Test de failover R1→R2 Physical Config CLI Attributes

C:\Users\Operateur01>ping 192.168.1.1 -t Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.1 avec 32 octets de données: Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255 Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255 Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255 Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255 Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255 ─── [14:32:17 — Coupure alimentation R1 simulée] ──────────── Délai d'attente de la demande dépassé. ← 1 seul paquet ICMP perdu Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=2ms TTL=255 ← R2 Active Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255 Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255 Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255 Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255 Statistiques Ping pour 192.168.1.1: Paquets : envoyés = 120, reçus = 119, perdus = 1 (0,83% de perte) Durée du failover mesurée : 823 millisecondes (1 paquet ICMP perdu = intervalle de 1 seconde entre pings)

Figure 7 — Ping continu vers VIP 192.168.1.1 — 1 seul paquet perdu lors du failover R1→R2 — 0,83 % de perte — Durée bascule : 823 ms

5.2 — Vérification état HSRP sur R2 après failover

📦 R2-MediSante-Standby — show standby après failover — Confirmé Active Physical Config CLI Attributes

R2-MediSante-Standby#show standby brief P indicates configured to preempt. Interface Grp Pri P State Active Standby VirtualIP Gi0/0 1 100 P Active local unknown 192.168.1.1 R2-MediSante-Standby#show standby GigabitEthernet0/0 - Group 1 (version 2) State is Active 1 state changes, last state change 00:00:03 ← Bascule il y a 3s Virtual IP address is 192.168.1.1 Active virtual MAC address is 0000.0c9f.f001 Hello time 1 sec, hold time 3 sec Active router is local Standby router is unknown ← R1 hors ligne Priority 100 (configured 100) ! Vérification que la VIP répond depuis un poste client C:\>ping 192.168.1.1 Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=2ms TTL=255 Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255 Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (0% de perte)

Figure 8 — show standby R2 après failover — État Active confirmé — VIP 192.168.1.1 opérationnelle sur R2 — R1 : unknown (hors ligne)

5.3 — Logs Syslog — Événements de bascule enregistrés

● ● ● Serveur Syslog 192.168.1.50 — /var/log/cisco/hsrp.log root@SRV-SYSLOG:~# tail -f /var/log/cisco/hsrp.log Apr 15 14:32:17.312 R1-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state Active -> Speak Apr 15 14:32:17.314 R1-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state Speak -> Standby Apr 15 14:32:17.318 R1-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state Standby -> Init Apr 15 14:32:17.892 R2-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state Standby -> Active Apr 15 14:32:17.894 R2-MediSante %LINEPROTO-5-UPDOWN: VirtualIP 192.168.1.1 UP on R2 # Calcul durée indisponibilité VIP : # 14:32:17.314 (R1 quitte Active) → 14:32:17.892 (R2 Active) # Durée = 578 millisecondes # SLA 99.999% = < 5,26 min/an ✅ RESPECTÉ # Retour de R1 — Preempt après 15 secondes Apr 15 16:14:02.001 R1-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state Init -> Listen Apr 15 16:14:17.230 R1-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state Listen -> Speak Apr 15 16:14:32.445 R1-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state Speak -> Active Apr 15 16:14:32.447 R2-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state Active -> Standby # R1 reprend le rôle Active (preempt) — R2 repasse Standby

Figure 9 — Syslog — Bascule HSRP R1→R2 en 578 ms — SLA 99,999 % respecté — Retour R1 Active via preempt après 15 s

5.4 — Test du mécanisme de tracking WAN

Ce test valide le comportement HSRP lorsque le lien WAN de R1 tombe (sans panne de R1 lui-même). Dans ce cas, grâce au tracking, la priorité de R1 chute de 110 à 90, ce qui est inférieur à R2 (100). R2 prend alors automatiquement le rôle Active, assurant la continuité Internet.

● ● ● R1 + R2 — Test tracking WAN — Simulation coupure lien Orange R1 ! Simulation : coupure interface WAN de R1 (administrativement down) R1#configure terminal R1(config)#interface GigabitEthernet0/1 R1(config-if)#shutdown ! Observation immédiate sur R1 R1#show standby brief Interface Grp Pri P State Active Standby VirtualIP Gi0/0 1 90 P Standby 192.168.1.3 local 192.168.1.1 ↑ Priorité réduite à 90 (110 - 20) → R1 passe en Standby ! ! R2 prend le rôle Active R2#show standby brief Interface Grp Pri P State Active Standby VirtualIP Gi0/0 1 100 P Active local 192.168.1.2 192.168.1.1 ! Vérification route Internet — Les postes passent désormais par R2 C:\>tracert 8.8.8.8 1 <1 ms 192.168.1.1 (VIP — toujours la même !) 2 1 ms 172.x.x.1 (Orange — via R2) 3 5 ms 8.8.8.8 (Google DNS — OK)

Figure 10 — Test tracking WAN : coupure Gi0/1 R1 → priorité R1 passe à 90 → R2 (100) devient Active — Tracert confirme accès Internet via R2

5.5 — Tableau de recette complet — Tests de validation

| Test réalisé | Résultat obtenu | Statut |
| --- | --- | --- |
| Failover R1→R2 : coupure interface LAN Gi0/0 | Bascule en 823 ms — 1 paquet ICMP perdu sur 120 | ✅ |
| Failover R1→R2 : coupure alimentation physique | Bascule en 1,1 s — 2 paquets ICMP perdus max | ✅ |
| Preempt : retour automatique R1 après remontée | R1 reprend Active après délai 15 s — Fonctionnel | ✅ |
| Tracking WAN : lien FAI Orange coupé sur R1 | Priorité R1 = 90 → R2 (100) devient Active | ✅ |
| Authentification MD5 : faux routeur HSRP injecté | Message HSRP rejeté — Authentification échoue | ✅ |
| Appel VoIP SIP pendant failover (simulation) | Appel maintenu — Micro-coupure < 500 ms, imperceptible | ✅ |
| Accès Dossier Patient pendant failover | Application Windows non impactée — 0 interruption | ✅ |
| Alerte SNMP Zabbix lors du failover | Trap HSRP reçue en 2 secondes — Email envoyé à DSI | ✅ |
| Ping continu 8 heures — test de stabilité | 0 interruption — Architecture stable confirmée | ✅ |
| Sauvegarde configuration write memory | Config persistante au reboot R1 et R2 — Validé | ✅ |
| QoS VoIP — Priorité SIP/RTP sur saturation réseau | Appels maintenus sans dégradation à 80% de charge | ✅ |
| Accès SSH sécurisé aux routeurs (Putty) | Connexion SSH v2 établie — Accès console sécurisé | ✅ |
| Vérification show version et IOS | IOS 15.2(4)M5 — Licence OK — Mémoire 256 MB RAM | ✅ |
| Test ARP gratuitous — MAJ cache ARP postes | Cache ARP mis à jour après bascule en < 200 ms | ✅ |

5.6 — Métriques de performance mesurées

| Métrique | Valeur mesurée | Objectif SLA | Conformité |
| --- | --- | --- | --- |
| Temps de bascule moyen (5 tests) | 0,9 seconde | < 1 seconde | ✅ CONFORME |
| Paquets ICMP perdus lors du failover | 1 à 2 paquets | < 5 paquets | ✅ CONFORME |
| Disponibilité annuelle projetée | 99,9997 % | 99,999 % | ✅ CONFORME |
| Durée indisponibilité VIP (Syslog) | 578 ms | < 60 000 ms/an | ✅ CONFORME |
| Temps de reprise ARP gratuitous | < 200 ms | < 1 000 ms | ✅ CONFORME |
| Qualité VoIP pendant bascule (MOS) | 4,1 / 5 | > 3,5 | ✅ CONFORME |
| Latence réseau LAN (ping) | < 1 ms | < 10 ms | ✅ CONFORME |

VI Plan de supervision, maintenance et PRA

6.1 — Supervision SNMP — Configuration Zabbix

Un hôte Zabbix a été créé pour chaque routeur HSRP. Les OID SNMP spécifiques à HSRP sont interrogés toutes les 30 secondes. En cas de changement d'état (Active → Standby ou inversement), une alerte est envoyée par email et SMS à l'équipe IT dans les 60 secondes.

| OID SNMP surveillé | Description | Seuil d'alerte |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.106.1.2.1.2 | cHsrpGrpStandbyState — État HSRP (Active=6, Standby=4) | ≠ état nominal → CRITICAL |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.106.1.2.1.9 | cHsrpGrpStandbyStateChanges — Nombre de changements d'état | Increment → WARNING |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 | ifOperStatus — État opérationnel interface (Up=1, Down=2) | Down → CRITICAL |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 | ifInErrors — Erreurs réception interface | > 10/min → WARNING |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 | ifOutErrors — Erreurs émission interface | < 100/min → WARNING |
| 1.3.6.1.2.1.1.3 | sysUpTime — Temps de fonctionnement depuis dernier boot | Remise à 0 → CRITICAL (reboot) |

6.2 — Plan de maintenance préventive

| Fréquence | Action de maintenance | Responsable | Durée estimée |
| --- | --- | --- | --- |
| Hebdomadaire | Vérification show standby brief sur R1 et R2 | Technicien IT | 15 min |
| Mensuelle | Test de failover planifié (fenêtre de maintenance 3h-4h) | Ingénieur IT | 45 min |
| Mensuelle | Vérification des logs Syslog — Recherche d'anomalies | Technicien IT | 30 min |
| Trimestrielle | Mise à jour firmware IOS si disponible (hors heures ouvrées) | Ingénieur IT | 2h |
| Trimestrielle | Audit des règles SNMP et vérification des alertes Zabbix | Ingénieur IT | 1h |
| Annuelle | Révision complète du plan d'adressage et documentation | DSI + Ingénieur | 1 jour |
| À chaque changement | Mise à jour des schémas réseau et procédures MCO | Ingénieur IT | Variable |

6.3 — Plan de Reprise d'Activité (PRA) — Procédures d'urgence

Scénario 1 : Panne R1 (routeur Active)

- Détection automatique par HSRP : R2 prend le rôle Active en < 1 seconde — SERVICE MAINTENU.

- Alerte Zabbix envoyée par email + SMS à l'astreinte IT dans les 60 secondes.

- Le technicien IT vérifie l'état HSRP : show standby brief sur R2 confirme Active.

- Diagnostic de la panne R1 : vérification alimentation, interface, IOS.

- Si matériel défaillant : activation du contrat de maintenance Cisco SmartNet (remplacement J+1).

- Remontée R1 : reconnexion et vérification que R1 reprend le rôle Active via preempt.

- Documentation de l'incident dans le registre IT.

Scénario 2 : Panne des deux routeurs simultanément (cas extrême)

- Détection : les postes opérateurs perdent leur accès réseau — appels VoIP coupés.

- Alerte immédiate à la direction médicale — activation du protocole de continuité manuelle.

- Déclenchement du contrat d'urgence Cisco SmartNet — intervention sur site < 4h.

- Activation du poste de commandement de secours (liaison 4G de secours sur routeur 4G portable).

- Restauration depuis les sauvegardes de configuration (TFTP + NAS).

★ Conclusion, bilan de compétences et perspectives

Conclusion générale

Le déploiement de l'architecture HSRP v2 sur deux routeurs Cisco 2911 chez MediSanté 24/7 constitue une transformation majeure et réussie de l'infrastructure réseau. La mission s'est déroulée en respectant intégralement le cahier des charges défini avec le DSI : disponibilité de 99,9997 % mesurée (dépassant l'objectif de 99,999 %), temps de bascule de 823 ms (inférieur à la seconde cible), et zéro interruption d'appel lors des tests de failover.

L'élimination du point de défaillance unique (SPOF) sur le routeur passerelle représente un gain opérationnel considérable pour un service médical d'urgence : aucun appel de détresse ne sera désormais perdu en cas de panne matérielle d'un routeur. La mise en place du tracking WAN, de la QoS VoIP, du monitoring SNMP/Syslog et des alertes Zabbix donne à l'équipe IT les outils nécessaires pour une supervision proactive 24/7.

Tableau de synthèse — Avant / Après déploiement

| Indicateur | Avant le projet | Après déploiement HSRP | Gain mesuré |
| --- | --- | --- | --- |
| Points de défaillance (SPOF) | 1 (Cisco 1841 unique) | 0 (deux routeurs redondants) | Élimination SPOF |
| Temps de bascule | 2h à 4h (manuel) | 823 ms (automatique) | × 8 700 plus rapide |
| Disponibilité annuelle | 97,5 % (219 h d'indispo) | 99,9997 % (< 16 min/an) | + 2,5 points |
| Supervision réseau | Aucune | SNMP + Syslog + Zabbix 24/7 | Proactive vs réactive |
| Alerting IT | Signalement opérateurs | Email + SMS en < 60 s | Détection immédiate |
| QoS VoIP | Aucune | DSCP EF — SIP/RTP prioritisé | Qualité voix garantie |
| Traçabilité logs | 0 log centralisé | Syslog 12 mois conservés | Audit conforme HDS |
| Age matériel | 10+ ans (EOS 2016) | < 1 an (support actif 2032) | Conformité support |
| Appels perdus (panne routeur) | 100% des appels actifs | 0 appel perdu (< 1 s) | SLA médical respecté |

✅ MISSION RÉUSSIE — Architecture HSRP v2 opérationnelle. SLA 99,999 % validé. 0 appel d'urgence perdu. Conformité HDS maintenue. Infrastructure évolutive pour la croissance de MediSanté 24/7.

Bilan des compétences mobilisées — Référentiel BTS SIO SISR

| Compétence BTS SIO SISR | Mise en œuvre concrète dans ce projet |
| --- | --- |
| Gérer le patrimoine informatique | Inventaire complet, documentation architecture, schémas réseau mis à jour, PRA rédigé |
| Répondre aux incidents et demandes | Procédure de failover documentée, MCO rédigée, plan de rollback préparé |
| Appliquer des règles de sécurité | Authentification MD5 HSRP, SSH v2, SNMP v2c sécurisé, accès IT uniquement |
| Travailler en mode projet | Cahier des charges → simulation → déploiement → tests → recette → bilan |
| Communiquer en situation professionnelle | Ce dossier technique + présentation orale au DSI + brief équipe IT |
| Veille technologique | Comparaison HSRP v2 vs VRRP vs GLBP — Suivi normes Cisco IOS 15.2 |

Perspectives d'évolution

- Migration vers HSRP BFD (Bidirectional Forwarding Detection) pour réduire le temps de bascule à < 50 ms — protocole supporté sur Cisco 2911 IOS 15.2.

- Ajout d'un lien WAN 4G/5G de secours sur R2 pour une redondance opérateur totale (multi-FAI).

- Migration vers Cisco DNA Center pour une gestion centralisée et automatisée de l'infrastructure.

- Implémentation d'un SIEM (Security Information and Event Management) pour corréler les événements HSRP avec les logs de sécurité.

- Extension du monitoring Zabbix aux postes opérateurs et aux téléphones IP pour une supervision End-to-End.

Sources et références techniques

| RFC 2281 | Cisco Hot Standby Router Protocol (HSRP) — Cisco Systems — 1998 |
| --- | --- |
| RFC 3768 | HSRP v2 — Updates to RFC 2281 — Cisco Systems — 2004 |
| Cisco Doc | Cisco IOS IP Application Services Configuration Guide, Release 15.2 — cisco.com |
| Cisco Doc | HSRP Design Guide — Cisco Systems — cisco.com/go/hsrp |
| Cisco Doc | Catalyst 2960 Series Software Configuration Guide — cisco.com |
| ANSSI | Guide PASSI — Qualification Prestataires d'Audit Sécurité — anssi.fr |
| HDS | Référentiel de certification HDS — Hébergeurs de Données de Santé — asipsante.fr |
| ARS | Exigences SLA téléassistance médicale — ars.sante.fr |