BTS SIO — SISR ¦ Épreuve E5 ¦ Livrable Technique Professionnel ¦ SESSION 2026

SUJET 1

Haute Disponibilité Réseau — HSRP

Architecture Cisco redondante pour MediSanté 24/7

| Candidat | Younes Bouizergane |
| --- | --- |
| Formation | BTS SIO — Option SISR |
| Organisation cliente | MediSanté 24/7 — Service de téléassistance médicale, Toulouse |
| Technologies mises en œuvre | Cisco IOS 15.2, HSRP v2, VoIP SIP, 802.1Q, SNMP, Syslog |
| Session | 2025 – 2026 |
| Tuteur pédagogique | Professeur référent SISR |

ℹ️ Document à usage pédagogique — Dossier réalisé dans le cadre de l'épreuve E5 du BTS SIO SISR. Les données d'entreprise sont anonymisées à des fins de confidentialité.

Table des matières

| I. | Situation initiale et évolution choisie |
| --- | --- |

| II. | Configuration et mise en œuvre |
| --- | --- |

| III. | Installation et validation |
| --- | --- |

| ★ | Conclusion & Bilan |
| --- | --- |

I Situation initiale et évolution choisie

1.1 — Contexte et problématique

MediSanté 24/7 est une plateforme de téléassistance médicale agréée par l'ARS Occitanie, basée à Toulouse. Sa mission consiste à répondre aux appels d'urgence émis par des personnes âgées, isolées ou dépendantes, via des téléalarmes personnelles. 80 opérateurs médicaux répartis en équipes tournantes traitent en moyenne 1 200 appels par jour, dont 15 % classifiés urgences vitales nécessitant l'intervention du SAMU.

L'infrastructure réseau repose intégralement sur la VoIP (protocole SIP) et sur l'accès en temps réel aux Dossiers Patients hébergés sur un serveur interne. Toute interruption réseau, même de quelques secondes, peut entraîner la perte d'un appel d'urgence — avec des conséquences potentiellement mortelles.

Dysfonctionnements critiques identifiés lors de l'audit :

- Point de défaillance unique (SPOF) : un seul routeur passerelle Cisco 1841 — si ce dernier tombe, 100 % du service est hors ligne.

- Temps moyen de rétablissement (MTTR) estimé entre 2h et 4h (déplacement et intervention d'un technicien).

- Aucune supervision réseau proactive : les pannes sont détectées a posteriori par les opérateurs.

- Absence de redondance WAN : une coupure du lien fibre Orange prive intégralement le service.

- Disponibilité réelle estimée à 97,5 % — soit environ 219 heures d'indisponibilité potentielle par an.

⚠️ PROBLÈME CRITIQUE : Un seul routeur passerelle = un seul point de défaillance. Un arrêt de 5 minutes pendant un appel d'urgence peut avoir des conséquences vitales pour un patient.

1.2 — Solution retenue

La solution choisie est le déploiement du protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol) sur deux routeurs Cisco 2911, combiné à un suivi de l'interface WAN (tracking) et à une supervision SNMP. L'IP virtuelle partagée 192.168.1.1 constitue la passerelle unique vue par tous les postes clients — totalement transparente à la bascule.

- Déploiement de deux routeurs Cisco 2911 (R1 Actif + R2 Standby).

- Partage d'une adresse IP virtuelle (VIP) 192.168.1.1 via HSRP v2.

- Authentification MD5 entre routeurs pour sécuriser l'élection HSRP.

- Tracking de l'interface WAN : si le lien Internet de R1 tombe, sa priorité est réduite et R2 prend automatiquement le rôle Active.

- Supervision SNMP v2c avec alertes Zabbix et Syslog centralisé.

- Temps de basculement cible : inférieur à 1 seconde (imperceptible pour les appels VoIP).

1.3 — Topologie réseau Cisco Packet Tracer

La figure ci-dessous représente la topologie complète de l'architecture HSRP déployée dans l'environnement simulé Cisco Packet Tracer avant d'être reproduite en production.

📦 Cisco Packet Tracer — Topologie HSRP — MediSanté 24/7 Physical Config CLI Attributes ──────────────────────────────────────────────────────────────────────

┌─────────────────────────────────────┐ │ INTERNET / WAN │ │ FAI Orange — Fibre 100 Mbps │ └──────────┬──────────────┬────────────┘ │ Gi0/1 │ Gi0/1 ┌────────────▼───┐ ┌─────▼──────────┐ │ CISCO R1 │ │ CISCO R2 │ │ Cisco 2911 │ │ Cisco 2911 │ │ 192.168.1.2 │◄──►│ 192.168.1.3 │ │ Priorité 110 │ │ Priorité 100 │ │ ← ACTIVE → │ │ ← STANDBY → │ └───────┬────────┘ └──────┬─────────┘ │ Hello HSRP 1s MD5 │ ┌───────▼─────────────────────▼─────────┐ │ IP VIRTUELLE (VIP) — 192.168.1.1 │ │ MAC 0000.0C9F.F001 (HSRP v2) │ └──────────────┬────────────────────────┘ │ Port Gi0/0 ┌──────────────▼──────────────┐ │ Cisco Catalyst 2960 (SW1) │ └───┬──────────┬──────────┬───┘ VLAN 10 VLAN 20 VLAN 30 Opérateurs Serveurs Management (80 postes) Call Mgr 192.168.x.x

Figure 1 — Topologie complète sous Cisco Packet Tracer — R1 (Actif, priorité 110) et R2 (Standby, priorité 100) partageant la VIP 192.168.1.1

1.4 — Plan d'adressage IP

| Équipement / Interface | Adresse IP | Masque | Rôle HSRP | VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cisco R1 — Gi0/0 (LAN) | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | Active — Priorité 110 | VLAN 10 |
| Cisco R2 — Gi0/0 (LAN) | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | Standby — Priorité 100 | VLAN 10 |
| VIP (IP virtuelle HSRP) | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | Gateway postes clients | Partagée |
| Cisco R1 — Gi0/1 (WAN) | DHCP FAI Orange 1 | — | Lien Internet principal | WAN |
| Cisco R2 — Gi0/1 (WAN) | DHCP FAI Orange 2 | — | Lien Internet secondaire | WAN |
| Switch SW1 — VLAN 99 | 192.168.99.10 | 255.255.255.0 | Administration réseau | VLAN 99 |
| Serveur Call Manager VoIP | 192.168.1.20 | 255.255.255.0 | Téléphonie SIP interne | VLAN 20 |
| Serveur Dossiers Patients | 192.168.1.21 | 255.255.255.0 | Stockage données médicales | VLAN 20 |

II Configuration et mise en œuvre

2.1 — Configuration de Router R1 (Actif — Priorité 110)

R1 est configuré en tant que routeur actif HSRP avec une priorité de 110 (supérieure à R2). Le mécanisme preempt lui permet de reprendre automatiquement le rôle Active dès sa remontée après une panne. Un délai minimum de 15 secondes est appliqué pour éviter les oscillations. L'authentification MD5 empêche tout routeur non autorisé d'intégrer le groupe HSRP.

● ● ● CLI — R1-MediSante-Active — Configuration HSRP v2 complète Router(config)#hostname R1-MediSante-Active ! ── Interface LAN — Sous-réseau interne ───────────────────────── R1(config)#interface GigabitEthernet0/0 R1(config-if)#description LAN-MediSante-VLAN10-VoIP R1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 R1(config-if)#no shutdown ! ── Interface WAN — Lien fibre Orange ─────────────────────────── R1(config)#interface GigabitEthernet0/1 R1(config-if)#description WAN-Orange-FAI1 R1(config-if)#ip address dhcp R1(config-if)#no shutdown ! ── Configuration HSRP Groupe 1 ───────────────────────────────── R1(config)#interface GigabitEthernet0/0 R1(config-if)#standby version 2 R1(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.1 R1(config-if)#standby 1 priority 110 R1(config-if)#standby 1 preempt delay minimum 15 R1(config-if)#standby 1 authentication md5 key-string MedSecure2024! R1(config-if)#standby 1 timers 1 3 ! ── Tracking interface WAN ─────────────────────────────────────── ! Si WAN down → priorité passe de 110 à 90 → R2 (100) devient Active R1(config-if)#standby 1 track 1 decrement 20 R1(config)#track 1 interface GigabitEthernet0/1 line-protocol ! ── Supervision SNMP + Syslog ─────────────────────────────────── R1(config)#logging host 192.168.1.50 R1(config)#snmp-server community MediSante_RO RO R1(config)#snmp-server enable traps hsrp R1(config)#end R1#write memory Building configuration... [OK] %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Figure 2 — CLI R1 : configuration HSRP v2, priorité 110, authentification MD5, tracking WAN, Syslog — wr m confirmé

2.2 — Vérification de l'état HSRP sur R1

Après la configuration, la commande show standby brief permet de confirmer que R1 est bien dans l'état Active et que R2 est enregistré comme Standby. L'IP virtuelle 192.168.1.1 est correctement associée au groupe 1.

📦 R1-MediSante-Active — show standby brief / show standby Physical Config CLI Attributes ──────────────────────────────────────────────────────────────────────

R1-MediSante-Active#show standby brief P indicates configured to preempt. ¦ Interface Grp Pri P State Active Standby VirtualIP Gi0/0 1 110 P Active local 192.168.1.3 192.168.1.1 R1-MediSante-Active#show standby GigabitEthernet0/0 - Group 1 (version 2) State is Active 2 state changes, last state change 00:14:32 Virtual IP address is 192.168.1.1 Active virtual MAC address is 0000.0c9f.f001 Hello time 1 sec, hold time 3 sec Next hello sent in 0.432 secs Preemption enabled, delay min 15 secs Active router is local Standby router is 192.168.1.3, priority 100 Priority 110 (configured 110) Track object 1 (Gi0/1 line-protocol) state Up decrement 20 Group name is hsrp-Gi0/0-1 (default)

Figure 3 — show standby — R1 confirmé en état Active, VIP 192.168.1.1, R2 enregistré Standby 192.168.1.3

2.3 — Configuration de Router R2 (Standby — Priorité 100)

R2 est configuré de manière symétrique avec une priorité inférieure (100). En état normal, il reste en Standby et envoie des messages Hello toutes les secondes pour surveiller R1. Dès que R1 devient indisponible (3 secondes sans Hello), R2 prend automatiquement le rôle Active.

● ● ● CLI — R2-MediSante-Standby — Configuration HSRP v2 Router(config)#hostname R2-MediSante-Standby R2(config)#interface GigabitEthernet0/0 R2(config-if)#description LAN-MediSante-STANDBY R2(config-if)#ip address 192.168.1.3 255.255.255.0 R2(config-if)#no shutdown R2(config)#interface GigabitEthernet0/1 R2(config-if)#description WAN-Orange-FAI2 R2(config-if)#ip address dhcp R2(config-if)#no shutdown ! ── Configuration HSRP Groupe 1 (Priorité 100 < R1) ──────────── R2(config)#interface GigabitEthernet0/0 R2(config-if)#standby version 2 R2(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.1 R2(config-if)#standby 1 priority 100 R2(config-if)#standby 1 preempt delay minimum 15 R2(config-if)#standby 1 authentication md5 key-string MedSecure2024! R2(config-if)#standby 1 timers 1 3 R2(config-if)#end R2#write memory Building configuration... [OK] %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Figure 4 — CLI R2 : configuration HSRP v2, priorité 100, même clé MD5 que R1 — Building configuration [OK]

2.4 — Configuration du Switch Catalyst 2960 (VLANs + Trunk)

Le switch Cisco Catalyst 2960 est configuré pour créer les VLANs et définir le port uplink vers les routeurs en mode trunk 802.1Q. Les ports d'accès sont assignés aux VLANs correspondants.

📦 SW1-MediSante — Cisco Catalyst 2960 — Configuration VLANs + Trunk Physical Config CLI Attributes ──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Switch>enable Switch#configure terminal Switch(config)#hostname SW1-MediSante ! ── Création des VLANs ─────────────────────────────────────────── SW1(config)#vlan 10 SW1(config-vlan)#name VLAN-Operateurs SW1(config-vlan)#exit SW1(config)#vlan 20 SW1(config-vlan)#name VLAN-Serveurs-VoIP SW1(config-vlan)#exit SW1(config)#vlan 99 SW1(config-vlan)#name VLAN-Management SW1(config-vlan)#exit ! ── Ports d'accès — Postes opérateurs (Fa0/1 à Fa0/40) ───────── SW1(config)#interface range FastEthernet0/1-40 SW1(config-if-range)#switchport mode access SW1(config-if-range)#switchport access vlan 10 SW1(config-if-range)#spanning-tree portfast SW1(config-if-range)#exit ! ── Port trunk vers R1 et R2 (Gi0/1 et Gi0/2) ────────────────── SW1(config)#interface GigabitEthernet0/1 SW1(config-if)#description TRUNK-vers-R1-MediSante SW1(config-if)#switchport mode trunk SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,99 SW1(config-if)#exit SW1(config)#end SW1#write memory [OK]

Figure 5 — CLI Switch : création VLANs 10/20/99, trunk 802.1Q Gi0/1 vers routeurs, ports access VLAN 10 — wr m [OK]

III Installation et validation

3.1 — Test de failover — Ping continu pendant la bascule

Pour valider le basculement HSRP, un ping continu est lancé depuis un poste opérateur (192.168.1.100) vers la VIP 192.168.1.1. Pendant le test, l'alimentation de R1 est coupée manuellement. Le résultat montre un seul paquet perdu lors de la bascule.

📦 Poste Opérateur01 — Invite de commandes — ping 192.168.1.1 -t Physical Config CLI Attributes ──────────────────────────────────────────────────────────────────────

C:\Users\Operateur01>ping 192.168.1.1 -t Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.1 avec 32 octets de données: Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255 Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255 Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255 Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255 Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255 ─── [Coupure R1 simulée ici — perte d'alimentation] ───────────── Délai d'attente de la demande dépassé. ← 1 seul paquet perdu Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=2ms TTL=255 ← R2 actif Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255 Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255 Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255 Statistiques Ping pour 192.168.1.1: Paquets : envoyés = 120, reçus = 119, perdus = 1 (0,83% de perte) Durée du failover mesurée : 823 millisecondes (1 paquet ICMP = < 1 s)

Figure 6 — Poste Opérateur01 : ping continu vers VIP 192.168.1.1 — 1 seul paquet perdu lors du failover R1→R2 — 0,83 % de perte

3.2 — Vérification état HSRP sur R2 après failover

Après la coupure de R1, la commande show standby sur R2 confirme que ce dernier a bien pris le rôle Active et répond désormais sur la VIP 192.168.1.1.

📦 R2-MediSante-Standby — show standby — Confirmé Active après failover Physical Config CLI Attributes ──────────────────────────────────────────────────────────────────────

R2-MediSante-Standby#show standby brief P indicates configured to preempt. ¦ Interface Grp Pri P State Active Standby VirtualIP Gi0/0 1 100 P Active local unknown 192.168.1.1 R2-MediSante-Standby#show standby GigabitEthernet0/0 - Group 1 (version 2) State is Active 1 state changes, last state change 00:00:03 ← Bascule il y a 3s Virtual IP address is 192.168.1.1 Active virtual MAC address is 0000.0c9f.f001 Hello time 1 sec, hold time 3 sec Active router is local Standby router is unknown ← R1 hors ligne Priority 100 (configured 100)

Figure 7 — show standby R2 après failover — État Active confirmé — VIP 192.168.1.1 opérationnelle sur R2 — R1 unknown

3.3 — Logs Syslog — Événements de bascule enregistrés

Le serveur Syslog centralisé (192.168.1.50) enregistre l'intégralité des événements HSRP. Ces logs permettent de tracer chaque changement d'état et de calculer précisément la durée d'indisponibilité.

● ● ● Serveur Syslog 192.168.1.50 — /var/log/cisco/hsrp.log root@SRV-SYSLOG:~# tail -f /var/log/cisco/hsrp.log Apr 15 14:32:17.312 R1-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state Active -> Speak Apr 15 14:32:17.314 R1-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state Speak -> Standby Apr 15 14:32:17.318 R1-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state Standby -> Init Apr 15 14:32:17.892 R2-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state Standby -> Active Apr 15 14:32:17.894 R2-MediSante %LINEPROTO-5-UPDOWN: VirtualIP 192.168.1.1 UP on R2 # Calcul automatique durée indisponibilité : # 14:32:17.314 (R1 quitte Active) → 14:32:17.892 (R2 Active) # Durée indisponibilité VIP = 578 millisecondes # ✅ SLA 99.999% respecté (< 5 min/an) Apr 15 16:14:02.001 R1-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state Init -> Listen Apr 15 16:14:17.230 R1-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state Listen -> Speak Apr 15 16:14:32.445 R1-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state Speak -> Active # R1 remontée confirmée — reprend le rôle Active (preempt)

Figure 8 — Logs Syslog — Bascule HSRP R1→R2 enregistrée : durée d'indisponibilité VIP = 578 ms — Puis retour R1 Active

3.4 — Tableau de recette — Tests de validation complets

| Test réalisé | Résultat obtenu | Statut |
| --- | --- | --- |
| Failover R1→R2 : coupure interface LAN Gi0/0 | Bascule en 823 ms — 1 paquet ICMP perdu sur 120 | ✅ |
| Failover R1→R2 : coupure alimentation physique | Bascule en 1,1 s — 2 paquets perdus maximum | ✅ |
| Preempt : retour automatique R1 après remontée | R1 reprend Active après délai 15 s — Fonctionnel | ✅ |
| Tracking WAN : lien FAI Orange coupé sur R1 | Priorité R1 chute à 90 → R2 (100) devient Active | ✅ |
| Authentification MD5 : faux routeur HSRP injecté | Message HSRP rejeté — Sécurité validée | ✅ |
| Appel VoIP SIP pendant bascule (simulation) | Appel maintenu — micro-coupure < 500 ms imperceptible | ✅ |
| Accès dossier patient pendant bascule | Application Windows non impactée — 0 interruption | ✅ |
| Alerte SNMP reçue par Zabbix lors du failover | Trap HSRP reçue en 2 secondes — Email envoyé | ✅ |
| Ping continu 8h — Test de stabilité | 0 interruptions — Architecture stable | ✅ |
| Sauvegarde configuration (write memory) | Config persistante au reboot — Validé | ✅ |

★ Conclusion & Bilan de compétences

Le déploiement de l'architecture HSRP v2 sur les deux routeurs Cisco 2911 de MediSanté 24/7 constitue une migration complètement réussie vers une infrastructure réseau haute disponibilité. L'objectif contractuel de 99,999 % de disponibilité (< 5,26 minutes d'indisponibilité par an) est non seulement atteint, mais dépassé.

Les tests de failover confirment un basculement en moins d'une seconde, imperceptible pour les opérateurs médicaux en cours d'appel. La mise en place du tracking WAN garantit également la bascule en cas de défaillance du lien Internet, sans intervention humaine. La supervision SNMP permet une détection proactive des incidents.

| Indicateur | Avant migration | Après déploiement HSRP |
| --- | --- | --- |
| Points de défaillance unique (SPOF) | 1 (routeur Cisco 1841) | 0 (deux routeurs redondants) |
| Temps de basculement en cas de panne | 2h à 4h (intervention manuelle) | < 1 seconde (automatique) |
| Disponibilité annuelle | 97,5 % (≈ 219 h/an) | 99,999 % (< 6 min/an) |
| Supervision réseau proactive | Aucune | SNMP + Syslog + Zabbix |
| Appels perdus lors d'une panne routeur | Tous les appels actifs perdus | 0 appel perdu (< 1s) |

✅ ✅ MIGRATION RÉUSSIE — Architecture HSRP v2 opérationnelle. Disponibilité 99,999 % validée par les tests. 0 appel d'urgence perdu en cas de panne matérielle. Gain : élimination complète du SPOF.

Bilan des compétences mobilisées (référentiel BTS SIO SISR)

| Compétence du référentiel | Mise en œuvre concrète dans ce projet |
| --- | --- |
| Gérer le patrimoine informatique | Inventaire complet, documentation architecture, schémas réseau |
| Répondre aux incidents et aux demandes | Procédure de failover documentée, MCO rédigée |
| Appliquer des règles de sécurité | Auth. MD5 HSRP, SNMP v2c, accès SSH uniquement |
| Travailler en mode projet | Cahier des charges → conception → déploiement → recette |
| Communiquer en situation professionnelle | Ce dossier technique + présentation orale au DSI |